ZAŁACZNIK Nr 2 Program Funkcjonalno – Użytkowy w Zakresie Robót Budowlanych

Nazwy i kody robót	Y020-9 Modernizacja

(wg wspólnego słownika	45000000-7 Roboty budowlane

zamówień PCV)		71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Grupy robót

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy robót

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

Kategorie robót

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

45321000-3 Izolacja cieplna

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zawartość		I. Część opisowa

opracowania:		II. Część informacyjna

III. Część graficzna

SPIS ZAWARTOŚCI

- PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO:

I. CZĘŚĆ OPISOWA ................................................................................3

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  ..................................................................................3

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

budowlanych .....................................................................................................................5

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia .........................................7

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe ...................................................................8

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe..........................................................8

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia..................................9

2.1. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz..........................................................9

2.2. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i technicznego ...............................9

2.3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym .....................................................11

2.4. Wymagania ogólne dotyczące robót ...............................................................................11

2.5. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych ......................12

2.6. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych .....................................................................12

2.7. Wymagania dotyczące bada i odbioru robót budowlanych ............................................15

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA .................................................................18

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych

przepisów ........................................................................................................................18

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością ................................................................................................................18

3. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego ....................................................................................................................18

4. Załączniki ...........................................................................................................................19

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno - użytkowy zwany dalej "PFU" służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty oraz wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja  budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej"

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków wraz z wykonaniem koniecznych opracowań projektowych dla istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach.

Budynek szkoły składa się z trzech części: budynku A (nowego), B (łącznika) i C (starego). Wykonanie zamówienia ma polegać na wykonaniu:

- w budynku A ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia i piwnicy (częściowe podpiwniczenie), docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją, wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachowej w celu zamontowania paneli fotowoltaicznych i remontu (uszczelnienia) pokrycia z blachodachówki z blachy powlekanej oraz wymiany stolarki okiennej na stolarkę z PCV spełniającą obowiązujące normy;

- w budynku B ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia i piwnicy, wymiany stolarki okiennej na stolarkę z PCV spełniającą obowiązujące normy;

- w budynku C wymiany stolarki okiennej (za wyjątkiem okienek na strychu) na stolarkę drewnianą spełniającą obowiązujące normy z zachowaniem jej formy i podziałów

Uszczegółowienie PFU w zakresie montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej zawarte jest w odrębnym opracowaniu.

Niniejszy PFU stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj";

- przygotowania oferty przez wykonawcę;

- zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umożliwiającym wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej,

- sporządzenie projektu budowlanego i technicznego: architektoniczno - konstrukcyjnego, zagospodarowania terenu i technicznego z podziałem na branże (dla wszystkich branż) wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień, pozwoleń, opinii i zgód

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub, w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych według wymagań zawartych w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2021r poz. 12454),

- sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych sporządzonego w kwotach brutto z podziałem na miesiące,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanych instalacji i budynków po robotach modernizacyjnych, w tym badania termowizyjnego.

Cel wykonania termomodernizacji:

- efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoenergetycznej gospodarki,

- wzrost bezpieczeństwa energetycznego,

- poprawa stanu środowiska,

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku poprzez zmniejszenie kosztów energii cieplnej,

- zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania techniczne zaproponowane przez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych rozwiązań technicznych wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji przez Zamawiającego. Po akceptacji rozwiązań Wykonawca powinien dokonać przedłożenia rozwiązań materiałowych (do akceptacji wymagane jest przedłożenie karty materiałowej), a następnie realizacji na podstawie zatwierdzonych dokumentów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla zakresu zrealizowanych prac, jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa.

W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i technologicznych, dla których niezbędne będzie uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń i zgłoszeń, Zamawiający w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pełnomocnictwa na pisemny wniosek Wykonawcy.

Dokumentacja i roboty budowlane powinny być przeprowadzone  w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie wymaganych umową o dofinansowanie wskaźników.

Podstawa opracowania:

- umowa z Zamawiającym,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 2351, z 2022r poz.88),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r poz, 1986, 2215, z 2019r poz. 53, 730),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.  z 2019r poz. 1065,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2021r poz. 2458),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2021r poz. 2454),

- Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe SIIP WP-03:2018.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Planuje się termodernizację trzyczęściowego budynku Szkoły Podstawowej w Młynarach zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 1 w zakresie:

- termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku A i B wraz z robotami towarzyszącymi

- termomodernizacji ścian zewnętrznych piwnic budynku A (częściowe podpiwniczenie) i B wraz z robotami towarzyszącymi

- docieplenie stropu nad I piętrem budynku A wraz z robotami towarzyszącymi

- wzmocnienia konstrukcji dachu budynku A i remontu (uszczelnienia) pokrycia z blachodachówki z blachy powlekanej wraz z robotami towarzyszącymi

- wymiany stolarki okiennej w budynku A, B i C  (za wyjątkiem okienek strychowych budynku C) wraz z robotami towarzyszącymi

- zmiany źródła ciepła polegającego na montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych (informacje wg odrębnego programu funkcjonalno-użytkowego) wraz z robotami towarzyszącymi.

Parametry określające wielkość budynku szkoły:

- powierzchnia zabudowy budynku A+B 	-  953,75 m²

- kubatura budynku A+B 			-  8905,40 m³

- powierzchnia zabudowy budynku C 	-  268,0 m²

- kubatura budynku C 			-  3268,50 m³

- liczba kondygnacji:

- budynek A (nowa część budynku szkoły) - 2+strych+częściowe podpiwniczenie

- część B (łącznik podpiwniczony) - 1+podpiwniczenie

- część C (stara część budynku szkoły) - 3+strych+podpiwniczenie

Zakres prac realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja  budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej" będzie realizowana na działce geodezyjnej nr 154/2, je: 280406_4 M. Młynary, obręb: 0004 w Młynarach przy ul. Warszawskiej 1.

Mapa poglądowa

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Budynek znajduje się na obszarze objętym strefą prawnej ochrony konserwatorskiej, Na teren budowy istnieje wjazd z drogi publicznej.

Obiekt położony jest po południowo - wschodniej stronie ulicy, na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Polnej w Młynarach.

Budynek szkoły składa się ze starej części (C) wybudowanej w 1908r i nowej dobudowy z 1992r, w wyniku której powstał łącznik (B) i budynek o funkcji edukacyjno - administracyjnej (A).

Budynek A i B wykonany jest  w konstrukcji tradycyjnej murowanej, betonowo - ceglanej. Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane, ściany zewnętrzne warstwowe murowane z cegły ceramicznej pełnej, kratówki i bloczków z gazobetonu. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej. Ścianki działowe z cegły ceramicznej dziurawki. Stropy żelbetowe prefabrykowane z płyt kanałowych Żerańskich.  Schody żelbetowe wylewane. Dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo - kleszczowej pokryty blachodachówką z blachy powlekanej. Okna drewniane zespolone typu szkolnego. Drzwi wejściowe metalowe przeszklone z naświetlami. Elewacje wykończone płytkami elewacyjnymi imitującymi cegłę ceramiczną klinkierową i tynkami cementowo - wapiennymi gładkimi pomalowanymi farbami emulsyjnymi.

Budynek C wykonany jest  w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ławy fundamentowe z kamienia polnego. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Ścianki działowe z cegły dziurawki na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropy drewniane na belkach stalowych.. Schody wejściowe betonowe, wewnętrzne drewniane.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowo - płatwiowy kryty dachówką ceramiczną. Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej.

Okna drewniane, nietypowe.

Elewacje z cegły ceramicznej. Pomiędzy elementami z cegły, tynk cementowo - wapienny gładki malowany farbą emulsyjną.

W trakcie trwania prac termomodernizacyjnych budynek szkoły będzie użytkowany, w związku z powyższym należy przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewniających bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania należy uzgodnić z administratorem obiektu. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się bez zakłóceń w godzinach udostępnienia obiektu. W przypadku konieczności wyłączenia mediów, wyłączenia powinny być wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu lub po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie budynku.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Budynek Szkoły Podstawowej w Młynarach po wykonaniu termomodernizacji nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji, kubatury i charakterystycznych parametrów użytkowych. Zmianie nie ulegnie też zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Załączone fotografie stanowią poglądowe przedstawienie stanu istniejącego budynku. Wszelkie wartości niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych działań związanych z realizacją zamówienia należy potwierdzić poprzez wykonanie inwentaryzacji budynku.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wraz z zakresem termomodernizacji przedstawiono w części  graficznej opracowania.

Rysunki stanowią wyłącznie poglądowe przedstawienie stanu istniejącego budynku. Wszelkie wartości niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych działań związanych z realizacją zamówienia należy potwierdzić poprzez wykonanie inwentaryzacji budynku

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przegrody budowlane powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić spełnienie wymagań dla wartości współczynnika przenikania ciepła określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - po 1 stycznia 2021r.

W ramach przyjętych rozwiązań należy mieć na względzie uzyskanie możliwie niskich wskaźników zużycia ciepła grzewczego, wykorzystania energii biernej i odpadowej, zminimalizowania zainstalowanej mocy oraz wpływu na środowisko, aby zapewnić realizację wskaźników zadania inwestycyjnego.

Należy zapewnić optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji obiektu.

2.1. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz.

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń należy wykonać wszelkie niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy.

2.2. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i technicznego

- Dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia musi zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych.

- Podstawą do wykonania projektu budowlanego i technicznego stanowić będzie niniejszy PFU, inwentaryzacja wykonana przez Wykonawcę oraz informacje uzyskane od Zamawiającego niezbędne do opracowania projektu budowlanego i technicznego, obejmującego pełen zakres robót budowlanych planowanych do wykonania w ramach umowy.

- Wykonawca opracuje projekt budowlany i techniczny uwzględniający w szczególności informacje i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, które ewentualnie mogą zostać przekazane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania projektu lub w trakcie jego wykonywania. Wykonawca uzyska ponadto wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie, zatwierdzenia

i wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę i uzyska prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłosi roboty budowlane. Procedura administracyjna na mocy której realizowane będą roboty budowlane zostanie ustalona przez Wykonawcę na etapie projektowym.

- Projekt budowlany i techniczny, jego części oraz ujęte w nim rozwiązania, muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem przez Wykonawcę robót budowlanych. Przed złożeniem stosownego wniosku niezbędne jest uzyskanie przez Wykonawcę od Zamawiającego akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym i technicznym. Przekazanie przez Wykonawcę projektu budowlanego i technicznego do ostatecznego zatwierdzenia Zamawiającemu powinno nastąpić w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwierdzenia projektu budowlanego i technicznego w terminie i formie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Do obowiązków jednostki projektowej Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie

i poprawienie dokumentacji projektowej wg zaleceń Zamawiającego i w terminie przez niego ustalonym, o ile będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy w czasie trwania umowy.

- W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbędnych opracowań

i dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy oraz zakończenia robót budowlanych.

- Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i o jej wykonaniu z należytą starannością.

- W zakresie dokumentacji projektowej należy ująć wszelkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

- Termomodernizację należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami. w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania

- Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji publicznej projekt budowlany wraz w prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę lub w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wykonawca przedłoży ponadto harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych i koncepcję kolorystyki elewacji.

- Przed zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji powykonawczej wraz z wynikiem przeprowadzonego badania termowizyjnego.

- Dokumentacja w zakresie wykonywanych robót budowlanych powinna zostać opracowana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności w odniesieniu do zakresu projektowanej części opracowania.

2.3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przyjęte rozwiązania projektowe na etapie projektu koncepcyjnego, budowlanego i technicznego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych przed rozpoczęciem robót. Harmonogram musi uwzględniać etapowe prowadzenie robót w sposób umożliwiający ciągłe funkcjonowanie modernizowanego obiektu.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest podpisać Protokół Przekazania Terenu Budowy. Protokół stanowić będzie część opisowa i część fotograficzna wykonana w dniu odbioru terenu budowy, przy udziale komisji składającej się z przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Celem stworzenia Protokołu jest udokumentowanie stanu pierwotnego w jakim znajduje się modernizowany obiekt w dniu odbioru terenu budowy. Protokół będzie podstawą przeprowadzenia odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.

2.4. Wymagania ogólne dotyczące robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, PFU, harmonogramem robót budowlanych oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.

- Polecenia przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wykonywane będą nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność  Kierownika Budowy podczas trwania robót budowlanych. Zadaniem Kierownika Budowy będzie nadzór nad jakością robót i ich zgodnością z dokumentacją projektową, a także organizacja pracy na terenie budowy.

2.5. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednorazowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy.

- Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie od określonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wprowadza się Kartę Materiałową na każdy planowany do wbudowania materiał. Kartę Materiałową Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru w celu zaakceptowania materiału do wbudowania.

2.6. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych

2.6.1. Branża ogólnobudowlana

Termomodernizacja ścian zewnętrznych

Do przeprowadzenia prawidłowej termomodernizacji ścian zewnętrznych dla budynku A i B w części nadziemnej przewidziano izolację ścian wełną mineralną skalną o grubości 14 cm.

Należy zastosować rozwiązanie o współczynniku przewodności ʎ=0,035 W/mK i współczynniku przenikania ciepła Umax= 0,2 W/m²K. Zamawiający dopuszcza korektę parametrów warstw ocieplenia, jeżeli wynikały one będą z zatwierdzonego projektu.

W ramach planowanych prac Wykonawca powinien przewidzieć:

- demontaż okładzin z płytek klinkierowych (dla budynku A i B);

- skucie luźnych tynków wraz z przygotowaniem podłoża do docieplenia;

- docieplenie wnęk okiennych wełną mineralną gr, 2 cm;

- demontaż istniejącej blacharki  (parapety, obróbki);

- demontaż orynnowania;

- demontaż istniejących zwodów instalacji odgromowej;

- demontaż istniejących instalacji nadziemnych, tablic informacyjnych, adresowych, kamer zewnętrznych, czujek, skrzynek rewizyjnych, okablowania itp.;

- montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy lub płytek klinkierowych (tam gdzie na elewacji jest klinkier) w oknach budynków A, B i C;

- ponowny montaż istniejących rur spustowych (nadających się do ponownego montażu), uzupełnienie orynnowania na budynku A i B;

- ponowny montaż nie wymienionych instalacji naściennych, okablowanie należy prowadzić w peszlach, w bruzdach naściennych, skrzynki rewizyjne należy zdemontować i zamontować ponownie w płaszczyźnie lica ściany, pozostałe instalacje zamontować w pierwotnych lokalizacjach;

- tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym oraz płytkami klinkierowymi elewacyjnymi zgodnie z uzgodnionym projektem. Kolorystyka elewacji musi tworzyć spójną całość ze "starym" budynkiem C. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym i Konserwatorem Zabytków na etapie projektowym;

- montaż kratek wentylacyjnych w otworach wentylacyjnych;

- demontaż daszków nad wejściami w budynku B oraz ponowny montaż;

Termomodernizacja ścian zewnętrznych piwnicy

Do przeprowadzenia prawidłowej termomodernizacji ścian zewnętrznych piwnicy przewidziano izolację ścian metodą bezspoinową przy użyciu styropianu o grubości 14 cm, w budynku B (łącznik) i częściowo w budynku A. Należy zastosować rozwiązanie o współczynniku przewodności ʎ = 0,035 W/mK i współczynniku przenikania ciepła Umax = 0,2 W/m²K.

Zamawiający dopuszcza korektę parametrów warstw ocieplenia, jeżeli wynikały one będą z zatwierdzonego projektu.

Przed rozpoczęciem robót termoizolacyjnych należy oczyścić ściany, zdemontować płytki klinkierowe i zabezpieczyć przeciwwilgotnościowo. Po wykonaniu robót należy odtworzyć elewację z płytek klinkierowych. Typ i kolor płytek klinkierowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Konserwatorem Zabytków.

Termomodernizacja ścian przy gruncie

Do przeprowadzenia prawidłowej termomodernizacji ścian zewnętrznych przy gruncie przewidziano izolację styropianem o grubości 14 cm. Należy zastosować rozwiązanie o współczynniku przewodności ʎ = 0,035 W/mK i współczynniku przenikania ciepła Umax = 0,2 W/m²K. Zamawiający dopuszcza korektę parametrów warstw ocieplenia, jeżeli wynikały one będą z zatwierdzonego projektu.

Przed rozpoczęciem robót termoizolacyjnych należy usunąć opaskę z kostki betonowej i betonu, odkopać i oczyścić ściany i zabezpieczyć przeciwwilgotnościowo. Po zakończeniu robót dociepleniowych opaskę należy odbudować z kostki betonowej. Ściany cokołowe ponad gruntem wykończyć płytkami klinkierowymi spójnymi z płytkami na odkrytych ścianach piwnic. - zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem.

Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku A

W ramach planowanej inwestycji należy wykonać wzmocnienie konstrukcji dachowej budynku A w celu zamontowania paneli fotowoltaicznych - zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem.

Termomodernizacja stropu nad I piętrem budynku A

Strop nad I piętrem jest ocieplony warstwą wełny mineralnej. W ramach termomodernizacji budynku A strop nad I piętrem należy docieplić, aby zapewnić spełnienie wymagań dla wartości współczynnika przenikania ciepła określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - po 1 stycznia 2021r.

Wymiana stolarki okiennej

W ramach termomodernizacji budynku A i B zaplanowano wymianę starej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV oraz w budynku C zaplanowano wymianę starej stolarki okiennej drewnianej na nową drewnianą.  Nowa stolarka drewniana i z PCV o współczynniku przenikania ciepła Uc = 0,9 W/m²K. Przy wymianie okien należy dokonać montażu automatycznych nawiewników higrosterowalnych (dla wszystkich instalowanych okien). Zamawiający wymaga odwzorowania istniejących podziałów okiennych oraz sposobu otwierania poszczególnych skrzydeł okiennych. Zakres prac przewiduje inwentaryzację istniejących rolet okiennych i ich ponowny montaż na nowej stolarce okiennej. Wymianie podlegają również parapety wewnętrzne. Okna piwniczne podlegające wymianie muszą posiadać uchwyty umożliwiające ich otwarcie z poziomu posadzki.

Roboty towarzyszące

Poza wymienionymi pracami przewiduje się następujące roboty:

- uzupełnienie pojedynczych cegieł i tynków wraz z ich pomalowanie na elewacjach budynku C (starej części szkoły)

- naprawę wzmocnienie uszkodzonych nadproży  ceglanych budynku C (starej części szkoły)

- naprawę tynków zewnętrznych i ich pomalowanie w budynku C (starej części szkoły)

Zabezpieczenie istniejących elementów wykończeniowych i wyposażenia

Wykonawca na czas prowadzenia prac, zobowiązany jest zabezpieczyć elementy wyposażenia przez przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub przez zastosowanie innych rozwiązań zabezpieczających. Przyjęte rozwiązanie podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Na czas prowadzenia prac należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące posadzki przed ewentualnymi uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego w zakresie umeblowania i wykończenia podłóg po zakończeniu robót.

Doprowadzenie do stanu pierwotnego

Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie porządkować pomieszczenia oraz teren wokół budynku po zakończeniu każdego etapu robót (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych). Doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczeń, dróg komunikacji ogólnej wykorzystywanych przez ekipę budowlaną stanowi warunek przeprowadzenia odbioru robót. Za wszystkie szkody wynikłe z prowadzonych robót budowlanych odpowiada Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Podstawę roszczeń stanowić będzie Protokół Przekazania Terenu Budowy.

2.6.2. Branża sanitarna

Montaż  pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej wg wymogów w odrębnym PFU.

2.7. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz za zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wskazanego jako wymagane, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

2.7.1. Roboty podlegające odbiorom częściowym i odbiorowi końcowemu

- Odbiory częściowe powinny być przeprowadzone dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót i są ściśle związane z etapową realizacją robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem budowlanym i technicznym oraz pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorowych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, a po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest Protokół Końcowy Odbioru Robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową dokumentację sporządzoną w trakcie realizacji umowy;

- ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań;

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

W przypadku, gdy wg komisji odbioru roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa.

Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie urządzenia i wyroby budowlane fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz przeszkoli personel w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń i po przeszkoleniu przekaże protokolarnie w pełni sprawne urządzenia Zamawiającemu.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia, w tym: na zainstalowane urządzenia i wyroby budowlane, w której w pełni zabezpieczy je technicznie i użytkowo.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością dla terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji archiwalnej.

3. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, w tym:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. z 2021r poz. 2351, z 2022r poz.88);

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 – brzmienie od 30 listopada 2015r)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019r poz. 42, 412, 452, 1123, 1211);

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 1986, 2215, z 2019r poz. 53, 730)

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2014r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 266, 730);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1065);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2021r poz. 2458),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2021r poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 1935)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r nr 109, poz. 719);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019r zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2019r poz. 67);

- przepisami wykonawczymi i obowiązującymi normami przedmiotowymi.

Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw i innych przepisów oraz uwzględniać je w dokumentacji oraz podczas prowadzenia robót.

Wykonawca opracuje wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania.

4. Załączniki

- Schemat elewacji południowej

- Schemat elewacji zachodniej

- Schemat elewacji północnej

- Dokumentacja fotograficzne

Opracowała:

4.4. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

fot. nr 1

fot. nr 2

fot. nr 3

fot. nr 4

fot. nr 5

fot. nr 6

fot. nr 7

fot. nr 8

fot. nr 9

fot. nr 10

fot. nr 11

fot. nr 12

fot. nr 13

fot. nr 14