Młynary, dnia 25.05.2009 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół w Młynarach zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny za wykonanie prac remontowych obróbek blacharskich dachu budynku szkoły (nowa część).

Zakres prac remontowych ujęty jest w przedmiarze robót, który stanowi załącznik.

Termin wykonania prac : 22.06.2009-10.07.2009r

Oferty z ceną (brutto i netto) prosimy przesłać na adres szkoły w terminie do dnia 08.06.2009r.

Ze stanem budynku i zakresem remontu można zapoznać się osobiście

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

DYREKTOR

(-)  mgr Jan Radziszewski

| Przedmiar robót na wykonanie remontu obróbek blacharskich dachu budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespołu Szkół w Młynarach |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 1 |  | Remont Dachu |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR AT-09 0802- 02 | Demontaż blachodachówki i ponowny montaż dla wymiany rynhaków i napraw pasa nadrynnowego-poz. zastępcza. Krotność =1,3 | m2 |  |  |
|  |  | 161*1,2 | m2 | 193,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 193,200 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 42,20+21+11,5+3,85+31,7+16,15 | m m | 126,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126,400 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku z drabin 17,30*2 | m m | 34,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34,600 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0529-09 Z.sz. 2 5. | Naprawa przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 1 0 m z blachy ocynkowanej - wykonanie z drabin przestawnych 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0529-09 | Naprawa przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 1.0 m z blachy ocynkowanej-wymiana kolan z rusztowania. 14 | szt. szt | 14,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |
| 6 d.1 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 34,6 | m m | 34,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34,600 |
| 7 d.1 | KNR 2-02 0508-05 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej 126,40 | m m | 126,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126,400 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0533-06 zsz. 2.5. | Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej - wykonanie z drabin przestawnych 17,30*2*0,45 | m2 m2 | 15,570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,570 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0533-06 | Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej 126,4*0,45*0,5 | m2 m2 | 28,440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,440 |
| 10 | KNR-W | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 8 m | m2 |  |  |
| d.1 | 2-02 1610-07 | 126,4*7,8 | m2 | 985,920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 985,920 |
| 11 | KNR-W | Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami | m2 |  |  |
| d.1 | 2-02 1610-09 | 3*2 | m2 | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 12 | KNR 0-22 | Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd | mb obwodu |  |  |
| d.1 | 0529-06 | 38,8 | mb obwodu | 38,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38,800 |
| 13 | KNR 0-22 | Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd. Nachylenie ponad 27% | mb obwodu |  |  |
| d.1 | 0529-06 | 42,5 | mb obwodu | 42,5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42,500 |
| 14 | KNR 2-02 | Czas prscy rusztowań grupy 1 |  |  |  |
| d.1 | r.16 z sz. 5.15 | poz.:(1,3,4,7,9) |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |