SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
w zakresie robót ogólnobudowlanych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 02.09.2004 r. ( Dz.U, 2004 Nr.202,poz.2072 z póżn.zm.)

## Nazwa zadania:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO SZKOLNEJ BAZY DO ZAJĘĆ TERENOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W MŁYNARACH

14-420 MŁYNARY, UL. WARSZAWSKA 1

działka nr 154/2, obręb 0004 MŁYNARY

Kody  CPV:	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45262522-6	Roboty murarskie

45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45422000-1	Roboty ciesielskie

45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

oraz podobne roboty

45432114-6  Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących

45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Jednostka Projektowa:

„ArchCom” arch. Aneta Weichhaus

ul. Grunwaldzka B3/C/5, 82-300 Elbląg, tel. 507-127-726

## Elbląg, grudzień 2019 r.

SPIS TREŚCI:

B-0.0 WYMAGANIA OGÓLNE	3

B-1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE	13

B-2.0  ROBOTY MURARSKIE	16

B-3.0 WYKONYWANIE PODŁOGI	18

B-4.0 ROBOTY IZOLACYJNE........................................................................................	21

B-5.0 KONSTRUKCJE DREWNIAN	25

B-6.0 POKRYCIE DACHU..............................................................................................	28

B-7.0 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA	33

B-8.0 ROBOTY MALARSKIE..........................................................................................	36

B-9.0 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE........................................................................	39

B-0.0	Wymagania ogólne

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku szkolnej bazy do zajęć terenowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach.

1.2. Zakres  stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót w ramach zadania j.w.

1.3 Zakres  robót  objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania dla następujących, niżej wymienionych robót:

- roboty ziemne:

- zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu,

- wykonanie wykopu pod fundamenty ścian,

- roboty murowe:

- wymurowanie fundamentów ścian,

- roboty izolacyjne:

- wykonanie izolacji termicznej podłogi,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji (podłogi na gruncie, fundamentów),

- wykonanie podłogi na gruncie:

- ułożenie bloczków betonowych pod legary,

- montaż legarów,

- montaż desek podłogowych,

- montaż ścian wg wybranego systemu:

- roboty dachowe:

- montaż elementów konstrukcji dachu,

- wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty malarskie,

- roboty wykończeniowe,

- roboty w zakresie zagospodarowania terenu:

- wykonanie nawierzchni utwardzonej wokół budynku.

1.4 Określenia podstawowe

Dziennik  Budowy - opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt z ponumerowanymi   stronami  służący  do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji  pomiędzy Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego), Wykonawcą  i  Projektantem.

Kierownik  budowy - osoba posiadająca właściwe uprawnienia budowlane wyznaczona przez  Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach  realizacji  Kontraktu.

Kosztorys  ofertowy -  wyceniony kompletny kosztorys wykonany w oparciu o zakres robót objęty Specyfikacjami Technicznymi  i Dokumentacją Projektową.

Księga  obmiarów - akceptowany przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami  służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego przed zakryciem robót których dotyczą.

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, jeżeli jest to wymagane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenia Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z prowadzeniem  budowy.

1.5. Ogólne  wymagania dotyczące  robót

Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za  zgodność z Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych reperów do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa Wykonawcy

Przed rozpoczęciem określonych robót Wykonawca we własnym zakresie opracuje:

- plan BIOZ,

- projekty robocze niezbędne dla wykonywanego zakresu robót,

- pomiary geodezyjne oraz szkice robocze niedostępnych elementów konstrukcji po ich odsłonięciu.

Po ukończeniu robót Wykonawca we własnym zakresie opracuje:

- operat powykonawczy geodezyjny wykonany w 2 egzemplarzach,

- dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach z naniesieniem wszelkich zmian wprowadzonych w stosunku do oryginalnego projektu budowlanego, potwierdzonych przez Projektanta.

1.5.3.  Zakres  robót  i  ich utrzymanie podczas  budowy

1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z budową budynku szkolnej bazy do zajęć terenowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach.

2. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie  powinno być  prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do  momentu  odbioru.

3. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego może  natychmiast  zatrzymać roboty.

1.6.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót

1.6.1  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania ST, a także normy i wytyczne.

2. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja  projektowa

1.  Niniejsze  materiały  Kontraktowe  są opracowane w oparciu  o projekt budowlano-wykonawczy.

2.  Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

3. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane   przez Inspektora Nadzoru.

4. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem.

1.6.3. Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej Dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność  ich ważności:

1) Dokumentacja Projektowa,

2) Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  muszą być  zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku, gdy  materiały  lub roboty nie  są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami i może wpłynąć to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren  budowy i dokumenty  budowy

1.7.1.	Przekazanie  terenu  budowy

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją oraz współrzędne państwowe punktów  głównych.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone  lub zniszczone znaki  Wykonawca  naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie  terenu  budowy

1. Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie w czasie całego okresu realizacji robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąża Wykonawcę.

3. Projekt organizacji placu budowy Wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.

4. Projekt organizacji robót powinien zawierać elementy zabezpieczające obszar robót przed dostępem osób niepowołanych.

5. Koszt  wykonania, dostarczenia i zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  zabezpieczających  jest  uwzględniony  w  stawce jednostkowej poszczególnych robót.

1.7.3.	Dziennik  budowy

1. Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym,  obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do zakończenia  kontraktu.

2.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa  na  kierowniku  budowy.

3.  Do  Dziennika  Budowy  wpisuje  się:

- datę  dostarczenia  Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,

- datę przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy,

- uwagi i polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- daty częściowych odbiorów,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje  Wykonawcy,

- dane dotyczące pobierania próbek,

- wnioski i zalecenia  projektanta,

- zgłoszenia zakończenia robót,

- warunki pogodowe,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania  się.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich   przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy  robót.

1.7.4	Księga  obmiaru

1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi  obmiarów.

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w pkt 7 ST.

3. Dokumenty laboratoryjne tj. dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w zakresie i w formie określonej w szczegółowych ST lub w programie zapewnienia jakości.

4. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione przy odbiorach częściowych i na każde życzenie Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

1.7.5.	Pozostałe  dokumenty  budowy

1.  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz  Dziennika  Budowy i Księgi Obmiarów, następujące  dokumenty :

- pozwolenie  na  realizację  budowy,

- protokoły  przekazania  terenu  Wykonawcy,

- umowy z osobami trzecimi i  inne  umowy  cywilno-prawne,

- protokoły  odbioru  robót.

1.7.6.	Przechowywanie  dokumentów  budowy

1. Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione.

2. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zaginięcie  Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących  o  przyczynach   zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe   powiadomienie  właściwych organów.

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa

1.8.1.	Przestrzeganie  prawa.

1. Wykonawca ma obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych, inne  przepisy,  instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są  związane z realizacją robót lub mogą  wpłynąć  na sposób  przeprowadzenia robót .

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy  wymienione w ust.1.

1.8.2.	Ochrona  własności  publicznej  i  prawnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej   oraz prawnej:

1. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem  koniecznych   działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej   lub  prywatnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność. Stan  uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem  uszkodzenia.

2.  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne   o  prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych  adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu  Budowy w możliwym  najkrótszym czasie,  nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże  współpracę  i  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  robót.

3.  Zakłada się, że Wykonawca  zapozna się z zakresem robót wymienionych w  ust. 2. i uwzględni ich  przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust. 2,  przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie mogą być podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu.

4.  Przed  przystąpieniem  do  robót Wykonawca  powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na  celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych  przed ich uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót.

5. W  przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczanych  Wykonawcy  przez  Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania  Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

1.8.3. Wymagania  dotyczące   bezpieczeństwa  i  higieny pracy

1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca  powinien  przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących  bezpieczeństwa  i higieny  pracy.

2. W szczególności Wykonawca  ma obowiązek  zadbać, aby  personel nie  wykonywał  pracy w   warunkach    niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia oraz  nie spełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych.

3. Wykonawca  powinien   zapewnić   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz sprzęt dla  ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.9. Informacja o wytwarzanych odpadach

Wykonawca powinien opracować informację na temat wytwarzanych odpadów i zgłosić ją do właściwego organu administracji z odpowiednim wyprzedzeniem, stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

2.   MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane w niniejszej Specyfikacji Ogólnej dotyczą wszystkich rodzajów robót.

2.1. Źródła uzyskania  materiałów

1. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed  rozpoczęciem  robót.

2. Wykonawca  nie  może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji  źródła  zostanie  zatwierdzony na  piśmie  przez Inspektora Nadzoru.

3. Nie później niż trzy tygodnie  przed  zaplanowanym  użyciem  materiałów Wykonawca dostarczy    odpowiednie dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań Dokumentacji Projektowej i ST.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiału ze  wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru i materiał z innego źródła.

2.2. Inspekcja  wytwórni  materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  Próbki  materiałów mogą być pobierane  w  celu  sprawdzenia ich właściwości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane  następujące  warunki:

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta  materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor  będzie  miał wolny  dostęp, w dowolnym czasie, do tych części  wytwórni,  gdzie odbywa się produkcja materiałów  przeznaczonych do  realizacji Kontraktu.

2.3. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z terenu budowy, i złożone w miejscu  wskazanym  przez Inspektora Nadzoru.

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla  których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały, Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem  i  nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie  i  składowanie  materiałów

Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  i przydatność  do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę  do ich  pierwotnego  stanu.

2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju  materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze  wyboru co  najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem tego materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przyjęte standardy dla materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy, w szczególności materiały wykończeniowe takie jak: farby, lakiery, środki zabezpieczające, itp. muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do użycia w budownictwie z przeznaczeniem dla budownictwa użyteczności publicznej.

Przy rozwiązaniach systemowych materiały powinny być przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi  w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie  przewidzianym  Kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie  technicznym  i gotowości  do  pracy . Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania. Zastosowany sprzęt i narzędzia winne zapewnić wykonanie zakresu prac w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią  jakość.

4. TRANSPORT  MATERIAŁÓW

1. Wszystkie materiały powinny być transportowane  w  sposób zapewniający zachowanie ich jakości i  przydatności do robót.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

3. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne  zasady  wykonania robót.

- Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, wymaganiami  ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca użyje sprzęt  gwarantujący  wysoką jakość robót.

- Wszystkie rozwiązania systemowe powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i zostać wykonane zgodnie z instrukcją producenta, przez firmę posiadającą licencję. Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni przez producenta.

- Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w Dokumentacji  Projektowej lub przekazanymi na  piśmie  przez Inspektora Nadzoru.

- Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu  robót  zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny  koszt.

- Inspektor Nadzoru będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich sprawach związanych z jakością  robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  i  ST oraz  dotyczących akceptacji  wypełniania  warunków  umowy  przez  Wykonawcę.

- Decyzje Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia  materiałów  i elementów robót będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w obowiązujących przepisach prawa, polskich normach i  wytycznych.

- Inspektor Nadzoru jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów dostarczanych  na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.

- Inspektor  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały  i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych  w  Dokumentacji  Projektowej i  ST.

- Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt. 2.3.

- Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez  Wykonawcę terminowo pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego programu  zapewniania  jakości, w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wykonania  robót, możliwości  techniczne, kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Techniczną, ST  oraz poleceniami  i  ustaleniami przekazanymi  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

A/ Część  ogólna  opisowa:

- organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót,

- bhp,

- wykaz  zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia wyników.

B/ Część  szczegółowa  opisowa  dla każdego  asortymentu  robót:

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie,

- wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów,

- sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości,

- sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady  kontroli jakości  robót

Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć  założoną jakość  robót.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów. Wykonawca  zapewni   odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek, badań  materiałów i robót. Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano   zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są określone  w ST, normach i wytycznych. W  przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego ustali  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby  zapewnić wykonanie  robót zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia  i sprzęt badawczy  posiadają   ważną   legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach: urządzeń, sprzętu, pracy  personelu  lub  metod  badawczych. Jeśli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie  do  robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.

Wszystkie koszty związane z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  Wykonawca.

6.3  Pobieranie  próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

6.4  Badania

Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego o rodzaju, miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5  Atesty

6.5.1.	W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki umowy, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy.

6.5.2.	Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta.

6.5.3.	Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z wymogami Dokumentacji Technicznej to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie  ofertowym i ST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych  robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Wszelkie materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST w ilościach robót netto. Ilości robót określa się na podstawie zakresu opracowanego przez Inwestora, projektu technicznego z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa  legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4.  Wagi  i  zasady  ważenia

Jeżeli stosowana  metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę  w sposób zapewniający  zachowanie  dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i mają świadectwa legalizacji.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

8.1  Rodzaje  odbiorów  robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b/ odbiorowi częściowemu,

c/ odbiorowi końcowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1   Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  Projektową  ST  i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor  ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.

W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń.

Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych Inspektor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót.

8.1.2  Odbiór  częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  końcowym robót.

8.1.3  Odbiór  końcowy  robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna  być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie  wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom  I”.

8.1.4. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.2.   Dokumenty  do odbioru  końcowego  robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową  (projekt budowlany) z naniesionymi zmianami (2 egzemplarze),

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  ulegających zakryciu, i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki  budowy i księgi obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjną  dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze);

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne.

Szczegółowy sposób rozliczenia i warunki płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie.

Podstawę płatności stanowi kosztorys ofertowy i ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla danej pozycji Przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w  Dokumentacji Projektowej.

9.2. Cena  jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy  sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie  sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za  wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach umowy.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku  VAT.

B-1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

1. 	Wstęp

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych dla zadania: „Budowa budynku szkolnej bazy do zajęć terenowych w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Młynarach”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Kody CPV:  	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby

45262212-0	Kopanie rowów

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu robót przygotowawczych i ziemnych związanych z budową obiektu. Zakres robót obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- wykopy,

- wykonanie podsypek i podbudów,

- zasypanie wykopów,

- transport gruntu.

Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, tj.: budowa fundamentów budynku, wykonanie podłogi na gruncie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. 	Materiały

2.1. Podbeton

Do wykonania podbudowy fundamentów stosować beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:

–  pospółka kruszona 0/40,

–  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%.

2.2. Podsypki

Do wykonywania warstw wyrównawczych pod fundamentami i innymi elementami konstrukcji powinny być stosowane grunty sypkie - pospółki i piaski bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych.

Piasek i pospółka stosowane do wykonywania warstw podsypek powinny spełniać wymagania normy      PN EN-13043:2004 + AC:2004.

2.3. Zasypki

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, o ile nie jest to grunt organiczny, materiał agresywny w stosunku do budowli czy grunt zawierający frakcje powyżej 100 mm. Stosować grunt niezamarznięty, bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

2.4. Składowanie materiałów

Piaski i pospółki należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem ich z innymi rodzajami, gatunkami, frakcjami lub klasami.

2.4. Deklaracja zgodności

Każda partia dostarczonego na plac budowy piasku powinna mieć dołączoną deklarację zgodności o treści wg PN-EN ISO/IEC 17050-1i 2:2005.

3. 	Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do wykonania podsypek należy stosować walce   ogumione,   walce   stalowe   gładkie   wibracyjne   lub   statyczne.

Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego lecz odpowiedniego do wykonywania tego typu robót sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. 	Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. 	Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.

5.2.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

–  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

–  w gruntach mało-spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

–  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

–  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.2.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.3. Podbudowa pod fundamenty

W wykopy ułożyć warstwę wyrównawczą z betonu C8/10 grubości 10 cm. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże: winno być równe, czyste i odwodnione.

5.4. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

(3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. 	Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.3.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

–  zgodność wykonania robót z dokumentacją,

–  prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

–  przygotowanie terenu,

–  rodzaj i stan gruntu w podłożu,

–  wymiary wykopów,

–  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Podsypki

Sprawdzeniu podlega:

–  stan wykopu przed wykonaniem podsypki,

–  materiały do podsypki,

–  grubość i równomierność warstw podsypki,

–  sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

–  stan wykopu przed zasypaniem,

–  materiały do zasypki,

–  grubość i równomierność warstw zasypki,

–  sposób i jakość zagęszczenia.

7. 	Obmiar robót

Wg ST B-0.0 Poz. 7.„Wymagania ogólne”.

8. 	Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B-1.0 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności

Wg ST B-0.0. Poz. 9.

10.  Przepisy związane

PN-B-06050:1999 	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

BN-77/8931-12 	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-EN 16907-1:2019-01 	Roboty ziemne. Część 1: Zasady i reguły ogólne.

PN-EN 16907-5:2019-01 	Roboty ziemne. Część 5: Kontrola jakości.

B-2.0  ROBOTY MURARSKIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów betonowych dla zadania: „Budowa budynku szkolnej bazy do zajęć terenowych w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Młynarach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV 45262522-6   Roboty murarskie

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych.

Zakres robót obejmuje:

- wymurowanie ścian fundamentowych gr. 38cm z bloczków betonowych.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. 	Materiały

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.  Bloczki betonowe

      - typu M6 o wym. 38x12x24cm,

      - wytrzymałość na ściskanie 20 MPa,

      - spełniające wymagania normy PN-EN 771-3+A1:2015-10.

2.3. Zaprawy budowlane

Przygotowanie zaprawy do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport

Wg B-0.00 ST poz. 4.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.	Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura.

- Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z bloczków betonowych

Mury wykonać na zaprawie cementowej o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10 MPa. Bloczki łączyć spoinami poziomymi i pionowymi. Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem  +3 i -2 mm.

6. 	Kontrola jakości

6.1. Elementy murowe

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenia zgodności klasy oznaczonej bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie	wymiarów i kształtu.

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót izolacyjnych i innych wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objęte B-2.0 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

–  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

–  wykonanie ścian fundamentowych,

–  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10.  Przepisy związane

PN-B-10104:2014-03	Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 197-1:2012	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 	Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-3+A1:2015-10	Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

B- 3.0	WYKONYWANIE PODŁOGI

1.	Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłogi na gruncie w przedmiotowym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV 45432114-6  Roboty w zakresie podłóg drewnianych

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłogi drewnianej na gruncie w obiekcie przetargowym. W zakres prac wchodzi:

- ułożenie bloczków betonowych na gruncie pod legary,

- montaż legarów podłogowych,

- montaż desek podłogowych i listew przypodłogowych,

- lakierowanie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST B-0.0. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	Materiały

2.1. Bloczki betonowe

Jako podłoże pod legary podłogi stosować bloczki betonowe o parametrach:

      - typ M6 o wym. 38x12x24cm,

      - wytrzymałość na ściskanie 20 MPa,

      - spełniające wymagania normy PN-EN 771-3+A1:2015-10.

2.2. Legary podłogowe

Elementy nośne podłogi wykonać z bali litych z drewna iglastego klasy C24 o przekroju 80x120mm:

–  gr. min. 28mm,

–  wilgotność max 18%,

–  zaimpregnowane solnym preparatem chroniącym przed grzybami, owadami i ogniem.

2.3.  Deski podłogowe

Do wykonania podłogi stosować deskę litą z drewna iglastego lub liściastego o parametrach:

–  gr. min 28mm, szer. max 15cm,

–  z łączeniem na pióro i wpust,

–  wilgotność max 14%,

–  gęstość w stanie suchym min 500 kg/m²,

– spodnia strona desek zaimpregnowana solnym preparatem chroniącym przed grzybami, owadami i ogniem.

2.4.  Elementy montażowe

Do montażu elementów podłogi stosować:

–  gwoździe,

–  kołki,

–  wkręty,

–  złącza ciesielskie.

Wszystkie elementy stalowe powinny być ocynkowane.

3. 	Sprzęt

Sprzęt do wykonywania prac musi być sprawny technicznie i gwarantować ograniczenie wytwarzania pyłu podczas obróbki drewna. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu t.j.:

- młotek gumowy,

- pilarka, wyrzynarka, ewentualnie ręczna piła do drewna,

- cykliniarka, szlifierka,

- klamry ciesielskie,

- inny drobny sprzęt.

4.   Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą pierwotnych właściwości.

5.   Wykonanie robót

5.1. Podkład z bloczków betonowych

Podłoże, na którym zamontowane zostaną elementy nośne podłogi w postaci legarów drewnianych, stanowić będą bloczki betonowe ułożone na wcześniej wykonanej zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 30cm. Bloczki układać na płask w jednej warstwie w rozstawie wg dokumentacji projektowej. Bloczki powinny być wypoziomowane i tworzyć równą, poziomą płaszczyznę.

5.2. Konstrukcja nośna

Legary układać na bloczkach betonowych i montować do podłoża betonowego za pomocą stalowych złącz ciesielskich i kotew. Przed zamontowaniem wykonać warstwę rozdzielającą elementy drewniane od betonu z papy podkładowej o szerokości większej o 5-6 cm od szerokości legara.

5.3. Układanie podłogi

By uniknąć wypaczania deski powinny być składowane min. 1 tydzień przed montażem w pomieszczeniu, w którym będą układane w celu wyrównania ich wilgotności.

Deski podłogowe układać na legarach, łącząc wzdłuż na pióro i wpust (rozpocząć wpustem w stronę ściany). Pierwszą deskę przybić należy wzdłuż ściany, pozostawiając 1-1,5 cm szczeliny dylatacyjnej, która umożliwi odkształcanie się podłogi i jej wentylowanie od spodu. Czoła desek układać na styk, który powinien wypadać w osi legara. Do montażu stosować gwoździe wbijane ukośnie, tak by ich łebki chowały się we wpuście. Deski należy dokładne dociskać do siebie za pomocą klinów wbijanych pomiędzy przekładkę z wypustem. Po przybiciu desek wszystkie szczeliny między deskami należy zaszpachlować. Całą powierzchnię podłogi należy wygładzić przez szlifowanie i oczyścić z pyłu, następnie zabezpieczyć odpowiednimi lakierami wg pkt. B-8.0 niniejszej ST.

Po przemalowaniu posadzki należy zamontować wzdłuż ścian listwy drewniane.

Konstrukcja podłogi powinna zapewnić możliwość wentylacji przestrzeni pod posadzką

6.   Kontrola jakości

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

6.4. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu  i posadzki.

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoży,

– wyglądu zewnętrznego powierzchni,

– prawidłowości wykonania połączeń,

– równości powierzchni po cyklinowaniu,

– prawidłowości montażu listew przypodłogowych.

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

– informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

9.	Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej podłogi wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy zgodnie z pkt.9 ST B-0.0. „Wymagania ogólne”.

10.  Przepisy związane

PN-EN 26891:1997		Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady 				określania wytrzymałości i odkształcalności.

PN-EN 28970:2010 		Konstrukcje drewniane. Badania złączy na łączniki mechaniczne. 					Wymagania dotyczące gęstości drewna.

PN-EN 1195:1999		Konstrukcje drewniane. Metody badań. Zachowanie się konstrukcyjnych 				poszyć podłogowych.

PN-EN 13647:2004		Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z 					drewna. Oznaczenie charakterystyki geometrycznej.

PN-EN 1380:2009		Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe, 					śruby, trzpienie i sworznie.

PN-EN 14081-1+A1:2019-11	Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane 						wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne.

b-4.0	Roboty izolacyjne

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji w obiekcie przetargowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV  45320000-6	Roboty izolacyjne

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i wiatroizolacji w obiekcie objętym przetargiem.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- warstwa oddzielająca legary drewniane podłogi od podłoża betonowego – papa asfaltowa,

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – powłokowa z masy asfaltowo-kauczukowej,

- izolacja paroszczelna termoizolacji podłogi na gruncie - folia polietylenowa.

Wiatroizolacja:

- izolacja podłogi na gruncie – membrana wysokoparoprzepuszczalna.

Izolacje termiczne:

- izolacja termiczna podłogi na gruncie - wełna mineralna o wsp. λmax=0,035-0,040 W/mK i gr. 10 cm.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST B-0.0. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. 	Materiały

2.1. Wymagania ogólne

-  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

-  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

-  Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

2.2. Izolacja z wełny mineralnej

Materiały do wykonania izolacji termicznej z wełny mineralnej:

- płyty lub maty z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła D = 0,035-0,040 W/mK, klasa reakcji na ogień A1- wyrób niepalny (wg PN-EN 13501), gr.10cm,

- siatka metalowa nierdzewna przeciw gryzoniom,

- kołki mocujące,

- materiały pomocnicze.

2.3 Masa asfaltowo-kauczukowa

Wymagania techniczne dla izolacji powłokowej:

- gotowa dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym,

- do stosowania na podłoża z elementów murowych betonowych,

- wysokoelastyczna,

- nie wymagająca warstwy tynku na murze.

2.4 Folia polietylenowa paroszczelna

Wymagania:

- gr. 0,2-0,3mm,

- współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd ≥100 m,

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm.

2.5 Papa asfaltowa podkładowa

Wymagania:

- na osnowie z welonu szklanego,

- z obustronną powłoką z masy asfaltowej,

2.6 Membrana wiatroizolacyjna

Wymagania:

- wysokoparoprzepuszczalna.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).

4. 	Transport

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować dowolne, sprawne technicznie środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

Materiały umieszczać na środkach transportu w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. 	Wykonanie robót

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe z mas asfaltowych

Podłoża pod hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania ogólne:

- powinny być nośne i nieodkształcalne,

- powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, bez ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych),

- podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża.

5.2. Izolacje paroszczelne i wiatroizolacje

Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Folię montować do drewna za pomocą zszywek. Łączyć na zakład min. 15 cm za pomocą taśm samoprzylepnych jedno lub dwustronnych.

5.3. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być przycięte na miarę bez ubytków i układane szczególnie starannie. Materiał izolacyjny należy układać na styk bez szczelin. Ważne jeszcze jest, żeby wynikowa szerokość materiału izolacyjnego była przynajmniej o 1-2 cm szersza od odległości pomiędzy legarami (w świetle), dzięki czemu wełna mineralna będzie ściśle przylegała do belek. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią).

Prace izolacyjne należy wykonywać zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

6. 	Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

6.2. Podłoże

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży murów z bloczków betonowych: dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni,  zgodność wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Ponadto kontroli podlegają:

- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni,

- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót izolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy.

Badania powinny obejmować sprawdzenie:

- przestrzegania warunków prowadzenia prac izolacyjnych,

- w przypadku hydroizolacji z mas - poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych 	warstw w sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność,

- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,

- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót, w tym: wymagań dotyczących 	stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności 	sklejenia poszczególnych warstw, zachowania ciągłości warstw izolacyjnych, itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót izolacyjnych, w szczególności w zakresie:

- zgodności z dokumentacją projektową i ST,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- prawidłowości wykonania izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i wiatroizolacji,

- sposobu wykonania zakończeń krawędzi izolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i wiatroizolacji obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, zakończeń krawędzi izolacji),

- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,

- sprawdzenie szczelności izolacji,

- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża.

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji powinna być zgodna z Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

- Odbiór robót

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

a)	dokumentacja techniczna,

b)	dziennik budowy,

c)	zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d)	protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e)	protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

f)	wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przedmiotowych robót. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny to podłoże lub warstwa izolacji nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

- wykonanie izolacji wraz z ochroną,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w S.T. B-0.0  „Wymagania ogólne” pkt.9

10.  Przepisy związane

PN-EN 13984:2013-06		Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 					kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości.

PN-EN 13162+A1:2015:04	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 					(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 14967:2007		Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 				przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości.

PN-B-24000:1997		Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

b-5.0	konstrukcjE drewnianE

1.     Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w przedmiotowym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Kody CPV 	45261100-5  	Wykonywanie konstrukcji dachowych

45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45422000-1	Roboty ciesielskie

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej ścian i dachu obiektu.

W zakres tych robót wchodzą:

- wykonanie i montaż elementów konstrukcji ścian,

- wykonanie i montaż elementów konstrukcji dachu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST B-0.0.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami, korozją biologiczną i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2. Materiały

2.1. Drewno

Dla robót wymienionych w pkt. 1 poz. 1.3 SST stosuje się drewno iglaste klasy C24 według następujących norm państwowych:

– PN-D-94021:2013-10	   Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Dopuszczalne wady tarcicy

| Wady | C24 |
| --- | --- |
| Sęki w strefie marginalnej | 1/4 do 1/2 |
| Sęki na całym przekroju | 1/4 do 1/3 |
| Skręt włókien | do 10% |
| Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie b) czołowe | 1/2 1/1 |
| Szerokość słojów | 6 mm |
| Oblina | dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości |

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn                30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków                       10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość                 6 % szerokości

Krzywizna poprzeczna    4 % szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość  niedopuszczalna.

2.1.2. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm

i –2 mm.

d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

2.2. Łączniki

2.2.1. Gwoździe

Należy stosować:

- gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12.

2.2.2. Śruby

Należy stosować:

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002,

- śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.2.3. Nakrętki:

Należy stosować:

- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002,

- nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby

Należy stosować:

- podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.2.5. Wkręty do drewna

Należy stosować:

- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

- wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

- wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:

- środki do ochrony przed grzybami i owadami,

- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,

- środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

Elementy należy zamówić w wytwórni. Do montażu użyć tarcicy nasyconej tzn. po wykonaniu impregnacji preparatami ochronnymi przeciw owadom, grzybom, działaniem wilgoci, a także ogniem. Montaż wykonać zgodnie z projektem.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są: [m2].

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

PN-B-03150:2000/Az1:2001 	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 		Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 		Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 					drewna okrągłego i tarcicy.

PN-D-94021:2013-10 		Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 		Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 		System oznaczenia części złącznych.

b-6.0	ROBOTY PokryWCZE dachu

1.     Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i montażem rynien i rur spustowych.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Kody PCV 	45261320-3 – Kładzenie rynien

45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem obiektu tj.:

- wykonanie deskowania dachu,

- pokrycie dachu z papy asfaltowej,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- montaż rynien i rur spustowych.

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST B-0.0.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.

2.1.  Wymagania ogólne

Wymagania wg normy PN-EN 13707 + A2:2012.

2.2. Blacha na obróbki blacharskie

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

2.3. Rynny i rury spustowe

System rynnowy z blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

2.4.  Papa podkładowa

Papa podkładowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej.

2.5. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

Charakterystyka:

- gr. min. 4,0 mm,

- na osnowie z włókniny poliestrowej,

- przeznaczona do bitumicznych pokryć dachowych,

- z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS, z wypełniaczem mineralnym,

- strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą podsypką mineralną

- strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

2.6. Deskowanie

Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25mm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm.

Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi.

3.     Sprzęt.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, wałki ząbkowane, noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne elektryczne dmuchawy gorącego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4.     Transport.

Zgodnie z zaleceniami producenta.

5.     Wykonanie robót.

5.1. Deskowanie

Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na płatwiach. Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na przylgę.

Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym.

5.2. Pokrycie z papy

Papę mocuje się do nośnego podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Łączniki należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy. Strefa zakładu w papach jednowarstwowego krycia, dopuszczonych do mocowania mechanicznego przeznaczonych również do zgrzewania jest uwidoczniona poprzez naniesienie na wierzchniej stronie papy paska folii. Po zamocowaniu łącznikami do podłoża należy dokonać dokładnego zgrzania zakładu w celu uzyskania jednolitej powłoki wodochronnej. W przypadku pap podkładowych tradycyjnych przeznaczonych do mocowania mechanicznego lub klejenia zakłady papy należy dodatkowo skleić klejem bitumicznym. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 12 cm i poprzeczny 15 cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wyschnięciu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Łączniki mechaniczne przy mocowaniu papy rozmieszczamy w taki sposób, aby brzeg podkładki lub grzybka znajdował się w odległości min. 1 cm od brzegu papy.

5.4.  Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego, natomiast przy okapach można łączyć gwoździami blacharskimi.

5.5.  Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe. Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.

Rynny mocować do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi nie więcej niż co 50 cm.

Spadki rynien regulować na uchwytach.

Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6. Rury spustowe - z blachy j.w.

Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe. Powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.

Rury spustowe powinny być mocowane w sposób trwały do ścian uchwytami.

6.     Kontrola jakości.

6.1. Materiały

a)  Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

b)  Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c)  Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d)  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e)  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrola robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji, dokumentacją projektową i powołanymi normami przedmiotowymi. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo i zgodne z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót.

6.2.1. Pokrycie dachu

Kontrola robót powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru:

− w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania prac pokrywczych,

− w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych, polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, t.j.:

− sprawdzenie przyklejenia papy - należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,

− sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności - należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków; zauważone usterki, należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia,

− kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.2.2. Rynny i rury spustowe

a) Sprawdzenie rynien

Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy też sprawdzić czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien.

b) Sprawdzenie rur spustowych

Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.

6.2.3. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie sprawdza się w zakresie wykonanych połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć. Opierzenia, które są źle wykonane oraz te, które wykazują nieszczelności, należy wymienić na nowe.

7.     Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest:

-  dla robót  m2 pokrytej powierzchni,

- dla robót mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.     Odbiór robót.

8.1.  Odbiór podłoża.

Badania podłoża - deskowania należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2.  Odbiór robót pokrywczych.

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

-  jakości zastosowanych materiałów,

-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Zakres badań:

- - sprawdzenie poprawności przybicia papy do deskowania,

- - sprawdzenie przyklejenia papy do papy przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

- - sprawdzenie szerokości zakładów papy przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

-  dokumentacja techniczna,

-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

8.3.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

8.4.  Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Odbiór końcowy robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.     Podstawa płatności.

9.1. Pokrycie

Płaci się za ustaloną ilość „m2" pokrytej powierzchni wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

- pokrycie dachu papą,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- uporządkowanie terenu wykonywania robót.

9.2. Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-  przygotowanie,

-  zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

-  uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-  przygotowanie,

-  zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

-  uporządkowanie stanowiska pracy.

10.   Przepisy związane.

PN-61/B-10245     	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2006 	Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:2006	Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład.

PN-EN 13707+A2:2012		Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości.

B-7.0	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Opis dotyczy dostawy oraz montażu stolarki okiennej I drzwiowej zewnętrznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Opis wyszczególnia wymogi wykonania i montażu stolarki oraz obowiązki Wykonawcy w okresie obowiązywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

Kod CPV 	45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.3. Zakres prac objętych SST

Roboty obejmują wszystkie czynności związane z dostawą i montażem stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej drewnianej zgodnie z Dokumentacją Projektową. W zakres prac wchodzi:

- osadzenie drzwi zewnętrznych,

- osadzenie okien,

- osadzenie podokienników wewnętrznych,

- wykonanie obróbki blacharskiej - parapety zewnętrzne.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST B-0.0.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano ST „Wymagania ogólne” pkt.2. Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

2.1. Okna

- stolarka z drewna klejonego warstwowo, lakierowana farbami odpornymi na promienie UV,

- oszklenie: pakiet dwuszybowy, jednokomorowy – wypełniony kryptonem lub argonem,

- współczynniki przenikalności cieplnej – wg DP.

- ościeżnice drewniane zwykłe,

- parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej,

- parapety wewnętrzne z drewna klejonego warstwowo, lakierowane farbami odpornymi na promienie UV.

2.2. Drzwi zewnętrzne

- stolarka z drewna klejonego warstwowo, lakierowana farbami odpornymi na promienie UV,

- ościeżnice drewniane zwykłe,

- współczynniki przenikalności cieplnej – wg DP.

- próg drewniany z uszczelką,

- okucia:

- zamek listwowy hakowy z listwą zaczepową metalową wraz z podwójną wkładką cylindryczną,

- zawiasy regulowane,

- klamka antywłamaniowa,

- składane blokady zabezpieczające przed zamknięciem drzwi.

2.3. Elementy montażowe:

- kołki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- śruby, wkręty,

- elementy podporowe i dystansowe: klocki drewniane, podkładki, kątowniki stalowe, itp.

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania określone Specyfikacji Technicznej oraz dodatkowe wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Sprzęt używany do robót stolarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST” Wymagania ogólne” pkt.3.

4. Transport

Okna i drzwi należy przewozić zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki należy zabezpieczyć na czas transportu tak, aby nie uległy uszkodzeniu. Składowanie stolarki okiennej i drzwiowej na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczone przed opadami i minusowymi temperaturami.

Ogólne wymagania transportu podano w ST ”Wymagania ogólne”.

5. Wykonanie robót

Do wykonywania robót osadzania stolarki można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych. Przed wbudowaniem sprawdzić czy stolarka nie posiada uszkodzeń. Należy również sprawdzić zgodność wielkości otworów z dokumentacją projektową, prostopadłość i równość ościeży.

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.

Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. Do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą stosować piankę poliuretanową. Od strony wewnętrznej szczelinę wypełnić kitem trwale elastycznym lub zastosować impregnowane taśmy rozprężne nieprzepuszczające powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.

Wszystkie roboty związane z osadzaniem okien i drzwi oraz związane z wykończeniem należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST ”Wymagania robót”.

6.  Kontrola jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne”.

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085:2001 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

6.1. Sprawność działania

Okna i drzwi przy ich otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo, zgodnie z ich przeznaczeniem. Okucia zabezpieczające służące do unieruchomienia rozwieranych skrzydeł okiennych w położeniu otwartym powinny obracać się swobodnie i umożliwić unieruchomienie otwartych skrzydeł.

6.2. Badania odbiorcze

Inspektor Nadzoru dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów.

Badania odbiorcze obejmują:

- Sprawdzenie wymiarów

- Sprawdzenie prostokątności skrzydeł

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie wykonania  oraz montażu i uszczelnienia

- Sprawdzenie sprawności działania elementów ruchomych.

Sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów i dokumentacji technicznej – roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne”.

Jednostka obmiarową jest:

- stolarka okienna 	- szt (dla danego wymiaru),

- stolarka drzwiowa 	- szt (dla danego wymiaru).

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne”

- Sprawdzenie konstrukcji i połączeń konstrukcyjnych należy przeprowadzić przez oględziny oraz pomiar taśmą stalową, suwmiarką i szczelinomierzem.

- Sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny nieuzbrojonym okiem z odległości 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki i taśmy stalowej.

- Sprawdzenie szklenia i okuwania należy przeprowadzić	 przez oględziny i pomiar taśmą stalową lub suwmiarką.

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w S.T. B-0.0  „Wymagania ogólne”

10. Przepisy związane

PN-EN 107:2002 (U) 		Metody badań okien. Badania mechaniczne.

PN-EN 1027:2001 		Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania.

PN-B-05000:1996 		Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:2001 		Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 14351-1+A1:2010	Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna

i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub

dymoszczelności.

B-8.0 Roboty malarskie

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w obiekcie przetargowym.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV  45442100-8  Roboty malarskie

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

- lakierowanie powierzchni drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych: podłogi, ścian, sufitu.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST B-0.0.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. 	Materiały

2.1. Malowanie podłogi

Do zabezpieczenia powierzchni desek podłogowych stosować lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń:

- wysokiej odporności na ścieranie,

- wysokiej odporności na zarysowania,

- antypoślizgowy - spełniający warunki współczynnika śliskości według normy DIN 18032,

- dający powłoki gładkie, cechujące się doskonałą odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas użytkowania),

- ogniochronny,

- posiadający atest PZH dla użytku w pomieszczeniach użyteczności publicznej,

- nie żółknący, zachowujący naturalny wygląd drewna.

Można stosować:

- lakiery wodne (odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002),

- lakiery rozpuszczalnikowe jedno- i dwuskładnikowe,

2.2. Malowanie ścian i sufitu wewnątrz

Do zabezpieczenia wnętrza stosować lakierobejcę lub lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń:

- ogniochronny,

- odporny na zadrapania i zarysowania,

- posiadający atest PZH dla użytku w pomieszczeniach użyteczności publicznej,

- nie żółknący, zachowujący naturalny wygląd drewna.

2.3. Malowanie ścian z zewnątrz

Do zabezpieczenia powierzchni drewnianych zewnętrznych stosować lakierobejcę lub impregnat przeznaczony do malowania drewna na zewnątrz:

- wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i promienie UV,

- niewymywalny,

- tworzący elastyczną powłokę, która nie łuszczy się i nie pęka, ale jednocześnie pozwala podłożu oddychać,

- zabezpieczający przed działaniem szkodników, pleśni i grzybów,

- dający powłoki gładkie, cechujące się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie, zarysowania),

- do stosowania w budynkach użyteczności publicznej,

- zachowujący naturalny wygląd drewna.

Niezależnie od rodzaju preparaty powinny posiadać świadectwo dopuszczające do użycia w budownictwie z przeznaczeniem dla budownictwa użyteczności publicznej ze wskazaniem dla obiektów szkolnictwa zgodnie ze specyfiką i charakterem malowanych powierzchni i pomieszczeń.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

4. 	Transport

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań.

5. 	Wykonanie robót

5.1. Ogólne zalecenia

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C (pożądana temperatura między +15°C a +25°C). Zalecana wilgotność w pomieszczeniu - pomiędzy 50% a 70% (maks. 80%). Należy również zapewnić prawidłową wentylację ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy, proces utwardzenia i schnięcia farby.

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać do uzyskania min. temp. +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem.

Roboty malarskie zewnętrzne prowadzić przy bezwietrznej pogodzie, bez opadów atmosferycznych, w temp. powyżej 5°C, lecz nie wyższej niż +25°C.

5.2. Przygotowanie podłoży

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i pyłu, zacieków żywicznych, itp.

5.3. Wykonywanie powłok malarskich

Do robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta wybranego produktu, m.in. co do ilości i grubości warstw w zależności od rodzaju powierzchni, miejsca zastosowania, itp. Przy malowaniu powierzchni drewnianych stosować odpowiednie lakiery podkładowe lub grunty, jeśli takie są zalecenia producenta preparatu.

Powłoki malarskie powinny:

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,

c) dobrze przylegać do podłoża,

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. 	Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

–  sprawdzenie wyglądu powierzchni,

–  sprawdzenie czystości,

–  sprawdzenie wilgotności,

–  sprawdzenie wykonanych napraw i uzupełnień.

6.2. Materiały

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

- wygląd zewnętrzny lakieru w każdym opakowaniu.

6.3. Roboty malarskie.

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:

–  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

–  sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem,

–  sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1.	Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia lakieru, braku zacieków, pęcherzy, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką.

8.2.3.	Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5.	Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2.6. Sprawdzenie odporności powłoki na dezynfekcję na mokro i ścieranie polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą twardą szczotką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w S.T. B-0.0  „Wymagania ogólne” pkt.9.

10.  Przepisy związane

PN-C-81802: 2002		Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-EN 927-927-1:2000		Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobór.

PN-EN ISO 1518-2:2011	Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na zarysowanie. Część 2: Metoda

zmiennego obciążenia

B-9.0 nawierzchnie utwardzone

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót nawierzchniowych przewidzianych do wykonania na terenie przyległym do obiektu przetargowego. SST jest dokumentem pomocniczym przy wykonywaniu i odbiorze robót.

1.2. Zakres SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą robót nawierzchniowych prowadzonych na zewnątrz budynku, związanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej wokół obiektu.

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

Kod CPV  45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z ułożeniem chodnika z kostki betonowej wokół obiektu. Zakres robót obejmuje:

- wykonanie warstwy odsączającej - podsypki piaskowej gr. 15cm,

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa 31,5/61,5 gr. 35cm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 gr. 10cm,

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 5cm,

- układanie kostki betonowej gr. 6cm,

- spoinowanie i ubijanie.

1.4. Określenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki kruszywa, która stanowi warstwę nośną nawierzchni.

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

#### 2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kształt i wzór kostki podlega akceptacji Inżyniera.

Grubość kostki 60mm. Kolor: szary.

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%.

2.1.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN EN 206:2014-04.

2.1.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN-14157:2005 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

#### 2.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Do podbudowy pomocniczej gr. 35cm stosować kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5mm. Do podbudowy zasadniczej – kruszywo o uziarnieniu 31,5/61,5mm.

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

#### 2.3. Krawężniki betonowe

Do wykonania krawężników stosować obrzeża betonowe 6x20x100cm w kolorze szarym.

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01.

#### 2.4. Materiały na podsypki i spoiny

Należy stosować następujące materiały:

a) na podsypkę piaskową jako warstwę odsączającą

- piasek spełniający wymagania PN-EN 13043, PN-EN 13242+A1 oraz PN-EN 12620 dla gruntu 1 i 2,

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. Sprzęt

#### 3.1. Sprzęt do wykonywania podbudowy

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej – wymóg nie obowiązuje w sytuacji, zakupu przez Wykonawcę gotowej mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej,

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c) zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub walców wibracyjnych.

#### 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

#### 3.3. Sprzęt do układania krawężników betonowych

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. Transport

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Kostki betonowe można przewozić dowolnym środkiem transportu na paletach transportowych producenta.

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robót

#### 5.1.Przygotowanie podłoża

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie cząstek gruntu do podbudowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa (nie dotyczy przypadku zakupu przez Wykonawcę gotowej mieszanki)

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takich, aby po zagęszczeniu ich ostateczna grubość była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2.

Wskaźnik zagęszczenia dla chodników powinien wynosić Is >0,97.

#### 5.4. Obramowanie nawierzchni

Obrzeża betonowe ustawiać na warstwie podbudowy pomocniczej na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Od strony zewnętrznej obrzeża obsypać piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

#### 5.5. Podsypka

Podsypkę cementowo – piaskową należy przygotować w mieszarkach mechanicznych. Na podsypkę cementowo - piaskową stosować piasek gruby. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

#### 5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 lub piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakości robót

#### 6.1. Podbudowa

#### 6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  niniejszych specyfikacjach.

#### 6.1.2. Badania w czasie robót

6.1.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podbudowy

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

|  |  | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie badań | Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno badanie |
| 1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa | 2 | 600 m2 |
| 2 | Wilgotność mieszanki |  |  |
| 3 | Zagęszczenie warstwy | 1 próbka na 1000 m2 |  |
| 4 | Badanie właściwości kruszywa wg tab.1 pkt. 2.2.3. | dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa |  |

6.1.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.1.2.3. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2001.

6.1.2.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205:1998.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2.

6.1.2.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

#### 6.1.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm, -1 cm.

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±10%.

6.1.4. Wymagania dotyczące nośności podbudowy

Wymagania dla podbudów wg PN-S-06102:1997:

- dla warstwy podbudowy pod chodnikami moduł odkształcenia: E1 60 MPa; E2≤120 MPa.

#### 6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien sprawdzić czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w niniejszej SST.

#### 6.2.2. Badania w czasie robót

6.2.2.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg niniejszej SST:

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

#### 6.2.2.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm.

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 5 cm.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  ± 1,0 cm.

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

#### 6.3. Wykonanie krawężników

#### 6.3.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.

Sprawdzeniu podlegają:

- wygląd zewnętrzny - uszkodzenia występujące na powierzchniach i krawędziach elementu,

- kształt i wymiary elementów, sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów.

#### 6.3.2. Badania w czasie robót

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

- równość górnej powierzchni krawężników,

- dokładność wypełnienia spoin - muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. Odbiór

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypek.

9. Podstawa płatności

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Przepisy związane

PN-EN 1338:2005	Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań.

PN-B-06714/12:1976 	Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-EN 933-1:2000 	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-S-96023:1984 	Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

PN-B-10021:1980	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-06714.13:1978 	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

PN-78/B-06714.16 	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.

PN-78/B-06714.26 	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

PN-78/B-06714.28	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.

Sporządził: