OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego budynku gospodarczego szkolnej bazy do zajęć terenowych w miejscowości  MŁYNARY,GMINA: MŁYNARY, POWIAT ELBLĄSKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

dz. nr 154/2,  je: 280406_4 M. MŁYNARY, Obręb: 0004

- Dane ogólne:

1.1.	Inwestor:

GMINA MŁYNARY

14-420 MŁYNARY, UL. DWORCOWA 29

1.2.	Adres planowanej inwestycji:

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W MŁYNARACH

OBIEKT: MŁYNARY,GMINA: MŁYNARY, POWIAT ELBLĄSKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE, dz. nr 154/2, UL. WARSZAWSKA 1,  je: 280406_4 M. MŁYNARY, Obręb: 0004

I kategoria geotechniczna projektowanego budynku

Ilość kondygnacji: parter

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora: SZKOŁA PODSTAWOWA, IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W MŁYNARACH

- Mapa do celów projektowych

- Wytyczne Inwestora

- MPZP UCHWAŁA VIII/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 28.07.2011r.

- Zagospodarowanie terenu:

3.1.	Istniejące zainwestowanie:

Działka 154/2 zgodnie z zapisami MPZP UCHWAŁA VIII/39/2011 B.14.U przeznaczone jest 	do zabudowy usługowej – usługi oświaty.  Na przedmiotowej działce zlokalizowane są 	budynki szkoły podstawowej, budynek sali gimnastycznej oraz obiekty towarzyszące	takie jak: boiska sportowe, tereny zielone itp. Działka przylega do: od północnego-zachodu do 	ulicy Warszawskiej, od północnego-wschodu do ulicy Polnej a od południowego zachodu do	lokalnej drogi dojazdowej 157 dr.. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu 	znajduje się budynek sali gimnastycznej.

3.2.	Zieleń, ukształtowanie terenu i warunki gruntowe:

Obecnie obszar w sąsiedztwie projektowanego budynku  jest zagospodarowany:  zielenią niską – trawa i zielenią wysoką – drzewa owocowe. Istniejąca zieleń nie będzie kolidowała z projektowaną zabudową. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu występują nieznaczne różnice poziomu terenu do ok 15cm.

3.3.	Dane informacyjne:

Przedmiotowa działka 154/2 znajduje się na terenie gdzie obowiązuje MPZP 	UCHWAŁA VIII/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 28.07.2011r.

oznaczonym:  B.14.U z którego wynika że:

- przeznaczenie terenu: - teren zabudowy usługowej – usługi oświaty

- teren położony jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”

Zgodnie z art. 32.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad 	zabytkami (Dz.U. Z 2018 poz.2067 ze zm.) Kto, w trakcie robót budowlanych lub 	ziemnych, 	odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem jest 	obowiązany:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot

- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

- dopuszcza się budowę budynków małej architektury

- PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1/ nieprzekraczalne linie zabudowy: - na tym obszarze nie są określone

2/ maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 27%, - projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 47,92m2 co stanowi 1,89% powierzchni najbliższej okolicy projektowanego budynku, która wynosi 2526 m2

3/ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%, projektowana powierzchnia zabudowy i utwardzenia wynosi 110,66m2 co stanowi 4,58% powierzchni biologicznie czynnej najbliższej okolicy projektowanego budynku, która wynosi 2415,34 m2

4/ intensywność zabudowy: - na tym obszarze nie jest określona

5/ wysokość zabudowy: nie więcej niż 15,0 m, - projektowany budynek będzie miał wysokość: 4,33m

6/ formy zabudowy: obiekty wolnostojące – projektowany budynek będzie wolnostojący

7/ geometria dachu i jego układ: dach dwuspadowy lub wielospadowy – w nawiązaniu do istniejących obiektów o układzie kalenicowym. Kalenica równolegle lub prostopadle do drogi – projektowany budynek będzie miał dach dwuspadowy, a kalenica będzie prostopadła do istniejącej drogi dojazdowej

8/ szerokość elewacji frontowej: - na tym obszarze nie jest określona

4.1.	Informacje ogólne:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku gospodarczego bazy do zajęć terenowych przy szkole podstawowej w Młynarach. Budynek będzie wykonany z balików drewnianych o gr. min 6,8 cm, łączonych na pióro i wpust wg technologi wybranego producenta i wykonawcy. Obiekt będzie parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym pod kątem 300,  z pokryciem z papy bitumicznej. Obiekt nie będzie wyposażony w instalacje wewnętrzne. W obiekcie organizowane będą zajęcia terenowe w przerwach zajęć lekcyjnych. Zajęcia będą się odbywały w ciągu dnia w miesiącach „ciepłych”.  Zaplecze sanitarne zlokalizowane jest w budynku szkoły oraz w budynku pobliskiej sali gimnastycznej. Grupy zajęciowe będą składały się z ok. 10 uczniów i nauczyciela lub opiekuna grupy.

Przedmiotowa działka 154/2 znajdują się w:

- 3 strefie śniegowej

- I strefie wiatrowej

- poziom przemarzania Hz=1,0m

Takie też warunki przyjęto do założeń w projekcie.

4.2.	Dane liczbowe i bilans działki:

2526,00 m2 	 	- powierzchnia najbliższego obszaru działki (od ściany budynku sali gimnastycznej do granic działki z drogą dojazdową nr 157 dr.)

47,92 m2		- powierzchnia projektowanej zabudowy

168,22 m3  		- kubatura

8,80 m		- długość budynku

5,70 m		- szerokość budynku

4,33 m		- wysokość (od gruntu do szczytu kalenicy)

4.3.	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem 	technicznym, 	ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii:

Ze względu na swoją funkcję i przeznaczenie obiekt nie będzie wyposażony instalacje grzewcze i elektryczne.

4.4 	Rodzaj i zasięg uciążliwości obiektu oraz obszary ograniczonego użytkowania:

Projektowany obiekt nie będzie powodował uciążliwości dla otoczenia i sąsiednich działek, 	hałasy wynikające z użytkowania obiektu nie będą przedostawały się poza granicę działki. 	Projektowany obiekt nie będzie powodował również obszaru 	ograniczonego użytkowania dla 	właścicieli sąsiednich działek.

4.5 	Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 	użytkowników i ich otoczenia:

Gospodarka wodno-ściekowa:

- obiekt nie będzie zasilany w wodę – nie będzie instalacji wodociągowej

- w obiekcie nie będzie ścieków – nie będzie instalacji kanalizacyjnej

- odprowadzenie wód opadowych z dachu – powierzchniowo na projektowane tereny zielone

Ochrona gleby:

- zaprojektowany budynek bazy do zajęć terenowych wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym na działce nie pogorszą istniejących warunków glebowych, nie wystąpi odprowadzenie zanieczyszczeń do gruntu.

Ochrona atmosfery:

- projektowana inwestycja nie pogorszy warunków w zakresie ochrony atmosfery

Ochrona przed hałasem:

- projektowana inwestycja nie będzie dodatkowym źródłem hałasu, który nie spełniałby wymagań normowych.

Składowanie i wywóz odpadków bytowych:

- odpadki gospodarcze z projektowanego budynku będą składowane w pojemnikach i wywożone w ramach umowy z Zakładem Komunalnym.

Higiena i zdrowie użytkowników:

- projektowana inwestycja oraz właściwy sposób jego użytkowania nie będzie stwarzać zagrożeń dla środowiska, zdrowia i higieny jego użytkowników oraz otoczenia

Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i 	obiekty 	sąsiednie:

- zapotrzebowanie wody – na istniejącym poziomie

- odprowadzenie ścieków – na istniejącym poziomie

- rodzaj i ilość odpadów – odpady użytkowe, składowane w pojemnikach szczelnych i sukcesywnie wywożone przez specjalistyczną firmę na wysypisko śmieci

- emisja hałasu, wibracji i promieniowania – obiekt nie będzie emitował hałasu, wibracji i promieniowania

- obiekt nie będzie wprowadzać szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy, utwardzonych dojść i dojazdów. Obiekt zgodnie z projektowanym przeznaczeniem nie będzie emitował szkodliwych hałasów i wibracji. Wszystkie elementy zagospodarowania działki należy wykonać z materiałów dopuszczonych do obrotu, posiadających odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

4.6 	Określenie obszaru oddziaływania:

Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do obszaru działki na 154/2 w Młynarach, na 	której planowana jest inwestycja. Projektowana budowa budynku bazy do zajęć terenowych wraz z 	zagospodarowaniem terenu nie spowoduje ograniczenia lub utrudnienia w możliwości 	zagospodarowania terenów wokół inwestycji

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2013r. Nr 0, poz.1409 z 	późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 	technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Z 2015r. 	Nr0, poz. 1422).

4.7 	Dane informujące, czy działka lub teren, są wpisane do rejestru zabytków lub podlegają ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego:

Przedmiotowa działka 154/2 znajduje się na terenie położonym w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej „B” i w strefie ochrony krajobrazu „K”

4.8 	Dane opisujące wpływ eksploatacji górniczej na działką znajdującą się w granicach tereu górniczego:

Przedmiotowa działka 154/2, ob. 0004 Młynary nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

opracowanie:

mgr inż. arch. Aneta Weichhaus