KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcyjnego budynku gospodarczego szkolnej bazy

do zajęć terenowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

- Dane ogólne

  - Inwestor:

Gmina Młynary, Ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary

  - Adres planowanej inwestycji:

Ul. Warszawska 1, 14-420 Młynary

- Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny przedmiotowej budowy

- Obowiązujące normy i przepisy

- Opis planowanej inwestycji

Na działce nr 154/2 w Młynarach zaplanowano budowę budynku gospodarczego szkolnej bazy do zajęć terenowych. Zaprojektowano parterowy, niepodpiwniczony drewniany budynek o rzucie prostokątnym, z dachem dwuspadowym o nachyleniu 30° krytym papą. Ściany budynku zaprojektowano z bali prostokątnych o przekroju 68x135mm, konstrukcję dachu z płatwi drewnianych o przekroju 70x200mm. Budynek posadowiony na fundamencie z bloczków betonowych, zagłębionym 1,0m poniżej poziomu terenu.

- Kategoria geotechniczna obiektu i warunki gruntowo-wodne

W podłożu występują grunty nośne nadające się do bezpośredniego posadowienia budynku. W poziomie projektowanego posadowienia fundamentów nie występują wody gruntowe. Ze względu na prostą konstrukcję przedmiotowego obiektu oraz proste warunki gruntowo-wodne występujące na terenie objętym opracowaniem projektowany budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

- Układ konstrukcyjny i zastosowane schematy statyczne

Obiekt zaprojektowano w układzie konstrukcyjnym poprzecznym: konstrukcję nośną budynku stanowią poprzeczne ściany zewnętrzne i wewnętrzne, na których opiera się więźba dachowa.

Do obliczeń elementów konstrukcyjnych zastosowano schematy belek wolnopodpartych oraz ram statycznie wyznaczalnych.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

  - Fundamenty

Pod ścianami budynku zaprojektowano fundamenty szerokości 38cm i wysokości 100cm z bloczków betonowych C16/20 murowanych na zaprawie cementowej M10. Bloczki układać na warstwie chudego betonu C8/10 gr.10cm oraz na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 20cm (w razie zalegania w podłożu na głębokości posadowienia gruntów nasypowych niebudowlanych, gruntów organicznych typu namuły, torfy lub innych nienadających się do posadowienia bezpośredniego należy zwiększyć grubość podsypki do warstwy gruntu nośnego). Podsypkę zagęszczać warstwami gr. 15cm.

Izolacja pozioma fundamentów – 2 x papa asfaltowa.

Izolacja pionowa fundamentów – obustronnie 2 x masa bitumiczna.

  - Podłoga na gruncie

Podłogę na gruncie zaprojektowano drewnianą z desek gr. min. 28mm mocowanych do legarów o przekroju 80x120mm rozmieszczonych co 60cm. Legary oparte na bloczkach betonowych układanych na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 30cm, zaimpregnowane środkiem ognioochronnym i przeciwgrzybicznym. Na bloczkach izolacja pozioma z papy podkładowej oddzielająca elementy drewniane od betonu.

Deski strugane, łączone na pióro-wpust, mocowane do legarów gwoździami. Szczeliny dylatacyjne przy ścianach maskowane ćwierćwałkiem 2cm.

Podłogę pokryć w dwóch warstwach lakierem bezbarwnym do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej, uprzednio gruntując lakierem podkładowym.

  - Ściany

Ściany budynku zaprojektowano z bali drewnianych o przekroju 68x135mm łączonych na podwójne połączenie pióro-wpust. W narożach ścian (węgłach) bale wiązane na obłap z ostatkiem.

Pierwszy bal każdej ściany (podwalinę) wykonać z drewna impregnowanego ciśnieniowo, mocować do fundamentu za pomocą stalowych kotew ø14mm rozmieszczonych w rozstawie max co 120cm. Belkę podwalinową odizolować od betonu 2 warstwami papy asfaltowej. Na papie umieścić taśmę rozprężną w celu uszczelnienia.

Do wykonania konstrukcji ścian stosować drewno świerkowe klasy C24 czterostronnie strugane, suszone komorowo o wilgotności nie większej niż 18%.

Wewnętrzne powierzchnie ścian pomalować lakierem impregnacyjnym ogniochronnym do stosowania we wnętrzach budynków użyteczności publicznej. Z zewnątrz zabezpieczyć ściany przed działaniem warunków atmosferycznych i promieniami UV lakierobejcą (1x grunt + 2x wykończenie).

  - Konstrukcja dachu

Zadaszenie budynku zaprojektowano z belek drewnianych o przekroju 70x200mm w rozstawie nie przekraczającym 80cm, opartych na ścianach poprzecznych zewnętrznych i wewnętrznych. Na belkach – płatwiach deskowanie gr. 25mm. Dach kryty papą w dwóch warstwach: podkładową i nawierzchniową.

Do wykonania więźby stosować drewno świerkowe klasy C24 czterostronnie strugane, suszone komorowo o wilgotności nie większej niż 18%. Drewno zabezpieczyć przed korozją biologiczną, owadami i ogniem preparatem do impregnacji drewna wg zaleceń wybranego producenta.

  - Połączenia

Wszystkie połączenia elementów drewnianej konstrukcji budynku wykonać z zastosowaniem typowych łączników ocynkowanych: gwoździ, sworzni, śrub, nakładek, wkrętów.

- Uwagi końcowe

Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Prace budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem „Technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, odpowiednich instrukcji (ITB, producentów, itp.) oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Jan Koperkiewicz